Caiet de sarcini

- Descriere generală:

Denumirea obiectului: Edificare a camerei de tratare a deșeurilor, rezultate din activitatea medicală (Lucrări de construcție a încăperii destinate amplasării echipamentului de neutralizare a deșeurilor medicale din cadrul proiectului transfrontalier  Interreg Next Romania-Republica Moldova ROMD00318).

- Beneficiar: IMSP Spitalul Clinic Republican, „Timofei Moșnega”

Amplasarea obiectului: IMSP Spitalul Clinic Republican, „Timofei Moșnega” mun. Chișinău”, str. Testimițeanu 29.

- Informații și proiectare

Lucrarile vor fi efectuate conform proiectului de execuție verificat și devizele de cheltuieli,  în conformitate  cu actele legislative și a documentației în vigoare. Oferta tehnică va fi realizată conform listei lucrărilor din anexa la prezentul caiet de sarcini.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele pentru repararea vor corespunde cerințelor din proiect și normelor în vigoare

- Mostre

- Ofertantul o să specifice denumirea materialelor folosite, o să prezinte certificate de conformitate sau fișa tehnică  pentru materialele utilizate, agrement tehnic pentru materialele noi.

- La solicitare în decurs de 3 zile, operatorul va prezenta mostrele pentru materialele de bază, care vor fi solicitate și utilizate la efectuarea lucrărilor în timpul îndeplinirii lucrărilor.

- Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

Materialele se vor transportate conform cerințelor producătorilor și furnizorilor. Deșeurile de la construcție la fel vor fi evacuate. Distrugerile provocate la transportarea mărfurilor vor fi remediate din contul antreprenorului.

- Încercări, instrucțiuni, garanții, ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Cartea tehnică a construcțiilor va fi completată de executor, semnată și transmisă beneficiarului.

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Defectele apărute în termenul garanției de buna execuție vor fi înlăturate de antreprenor, conform legislației în vigoare din cont propriu.

- Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

- Nu este necesar

- Parametrii de calcul ai elementelor constructive

- Conform proiectului de execuție

- Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiționare a aerului.

- Conform proiectului de execuție

- Nivelul admis al zgomotului şi al vibrațiilor

- Conform proiectului de execuție

- Cerințe privind montarea utilajelor şi a instalațiilor

- Conform proiectului de execuție

- Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

- Conform proiectului de execuție

- Articole, produse și piese necesare instalațiilor

- Conform proiectului de execuție

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conform proiectului de execuție

- Definiții:

- Antreprenor – persoană fizică sau juridică, care execută lucrări sau servicii prin contract  de antrepriză  încheiat cu beneficiarul.

- Beneficiar – persoană fizică sau juridică  abilitată  de investitor, care realizează proiectul de investiții.

- Documentație normativă – documentație, care stabilește un complex de norme, reguli, prevederi, condiții obligatorii de respectat la proiectare, executarea prospecțiunilor tehnice și construcție, reparație capitală a clădirilor și construcțiilor, precum și la fabricarea elementelor, articolelor și materialelor de construcții.

- Documentație de proiect – set de documente, care cuprind sistemul de materiale, calcul și texte utilizate la reparația obiectului.

- Defecte – este orice parte a lucrărilor executate incomplect, conform prevederilor contractului, proiectului.

- Investitor – persoană fizică sau juridică, care plasează mijloacele patrimoniale, financiare, proprii, împrumutate sau sub formă de investiții pentru atingerea scopurilor comerciale, sociale de binefacere etc.

- Furnizor – persoană fizică sau juridică, care prin contract asigură livrarea consumatorului materiale de construcție, utilaj.

- Licență – documentul care confirmă la un anumit gen de activitate.

- Șantier – este zona definită în datele contractului

- Lucrările – cerința contractului  ca Antreprenorul să execute și să transmită Investitorului.

- Cerințe privind calculul costului

Valoarea ofertei este calculată conform CPL.01.01-2012-,,Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru  lucrările de construcții  montaj prin metoda de resurse,, Lista cu cantități de lucrări pentru  devizele pe obiect se anexează.

- Cerințe generale și specifice – detaliat sunt indicate în invitația de participare la pct. 11 în invitația de participare.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate în caietul de sarcini și documentația de atribuire (pct. 17 din Invitație).

- Oferta va fi depusă în mod obligatoriu în format fizic, într-un plic sigilat, la sediul autorității contractante: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Testemițanu 29, bloc administrativ, până la data și ora limită stabilite. Informația delină este indicată la pct. 19 în invitația de participare.

- Anexă:

Lista lucrărilor:

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Constructii din beton armat (15/09-2025-CBA)

Intocmit in preţuri  curente 18.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,714 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 3,36 |  |
| 2 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 5,107 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 12,012 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 3,041 |  |
| 3 |  |  | TsI51B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 138,60 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0760 |  |  | 10,534 |  |
| 4 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,302 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,336 |  |
| 5 |  |  | TsA20B |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |  | 13,184 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | CA03B2 |  |  | Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,7500 |  |  | 32,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 2,72 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 287,0000 |  |  | 1 980,874 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7660 |  |  | 5,287 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7050 |  |  | 4,866 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 2,002 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 2,21 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 1,70 |  |
| 7 |  |  | CB03B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 186,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 27,96 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 149,12 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,932 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 55,92 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 55,92 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 5,592 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 5,592 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1100 |  |  | 20,504 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,186 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,186 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 22,368 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 3,728 |  |
| 8 |  |  | CC01E |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 759,29 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0640 |  |  | 48,595 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 2,278 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 778,272 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 113,894 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 7,593 |  |
| 9 |  |  | CC01F1 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1 215,15 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0540 |  |  | 65,618 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0030 |  |  | 3,645 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 1 245,529 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 182,273 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 12,152 |  |
| 10 |  |  | CL57A |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Ancora stilpi A1 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 95,16 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 9,992 |  |
|  |  |  | 2811236309996 |  |  |  | Confectii metalice Ancora stilpi A1 |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 99,956 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,922 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,961 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 7,613 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 1,237 |  |
| 11 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 46,60 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 186,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 18,64 |  |
|  |  |  | 2663102100912 |  |  |  | Beton marfa clasa C 16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 48,481 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 4,73 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 27,96 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 11,65 |  |
| 12 |  |  | IzF01C k=2 |  |  | Amorsarea suprafetelor exterioare a caminilor de vizitare, cu suspensie de bitum filerizat in 2 straturi Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,60 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 5,56 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 38,92 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,111 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,033 |  |
| 13 |  |  | IzF55B |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren coeficient de transfer termic 0.035 W/m*K, grosime 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 55,60 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,4200 |  |  | 78,952 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2980 |  |  | 16,569 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv pentru strat suport termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 224,624 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeiziv pentru tencuiala armata termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 224,624 |  |
|  |  |  | 2521302602965 |  |  |  | Placi polistiren celular de coeficient de transfer termic 0.035 W/m*K, grosime 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 60,087 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 61,772 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic cu cap termic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 449,248 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 1,39 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,189 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 1,279 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0180 |  |  | 1,001 |  |
| 14 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 9,30 |  |
| 15 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,60 |  |
| 16 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 2,117 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 2,263 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Piloni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | CB03F |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 67,62 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 16,905 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 67,62 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,541 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,381 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,381 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 3,381 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 2,705 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1500 |  |  | 10,143 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,068 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,101 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 8,114 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,352 |  |
| 18 |  |  | CB11B |  |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 9,12 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 2811236310186 |  |  |  | Popi metalici extensibili PE 5100 R |  |  |  | kg |  |  | 0,6550 |  |  | 15,72 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,24 |  |
| 19 |  |  | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 19,72 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  |  | 1,873 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,079 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 20,213 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,197 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 5,522 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,02 |  |
| 20 |  |  | CC02K2 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 314,71 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,1010 |  |  | 31,786 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 1,259 |  |
|  |  |  | 2710602400010 |  |  |  | Otel beton A500C diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 322,578 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 3,147 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 88,119 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,315 |  |
| 21 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 768,83 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  |  | 50,743 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 3,844 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 788,051 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 7,688 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 215,272 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,769 |  |
| 22 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 9,30 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 45,105 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 4,185 |  |
|  |  |  | 2663102100912 |  |  |  | Beton marfa clasa C 16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 9,818 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 1,437 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 5,58 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 2,604 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Piloni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Planseu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 90,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 13,545 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 76,755 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,452 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 27,09 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 27,09 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 2,709 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 2,709 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 11,739 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 10,836 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,806 |  |
| 24 |  |  | CB11B |  |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 231,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 87,78 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 46,20 |  |
|  |  |  | 2811236310186 |  |  |  | Popi metalici extensibili PE 5100 R |  |  |  | kg |  |  | 0,6550 |  |  | 151,305 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,116 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 2,31 |  |
| 25 |  |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea carcase spatiale CS-1, CS-2 inglobate in beton armat monolit Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 139,20 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 14,616 |  |
|  |  |  | 2811236309958 |  |  |  | Confectii metalice CS-1, CS-2 |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 146,216 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,406 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 11,136 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 1,81 |  |
| 26 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 2 587,96 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  |  | 170,805 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 12,94 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 2 652,659 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 25,88 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 724,629 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 2,588 |  |
| 27 |  |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Pm-1 (9 buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 69,30 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 7,277 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 72,793 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 5,544 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,901 |  |
| 28 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 15,40 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 74,69 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 6,93 |  |
|  |  |  | 2663102100912 |  |  |  | Beton marfa clasa C 16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 16,259 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 2,379 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 9,24 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 4,312 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Planseu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Parapet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | CB03F |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 2,29 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 9,16 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,073 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,458 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,458 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,458 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,366 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1500 |  |  | 1,374 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 1,099 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,183 |  |
| 30 |  |  | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 20,75 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  |  | 1,971 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,083 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 21,269 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,208 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 5,81 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,021 |  |
| 31 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 110,76 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  |  | 7,31 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,554 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 113,529 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,108 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 31,013 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,111 |  |
| 32 |  |  | CL57A |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Pm2 (2 buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 2,941 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,224 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,036 |  |
| 33 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 2,668 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,248 |  |
|  |  |  | 2663102100912 |  |  |  | Beton marfa clasa C 16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,581 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,154 |  |
| 34 |  |  | CD60С |  |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,074 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 143,5400 |  |  | 10,622 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 28,9300 |  |  | 2,141 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 5 040,0000 |  |  | 372,96 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 510,6000 |  |  | 37,784 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 126,9600 |  |  | 9,395 |  |
|  |  |  | 00000052 |  |  |  | Nisip |  |  |  | m3 |  |  | 2,7800 |  |  | 0,206 |  |
|  |  |  | 2710602000079 |  |  |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 90,0000 |  |  | 6,66 |  |
|  |  |  | 2873122000751 |  |  |  | Piese forjate |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0160 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,0130 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 4,1100 |  |  | 0,304 |  |
|  |  |  | 2952270003816 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8100 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Parapet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Carcasa metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | CL10A |  |  | Coloane metalice, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,929 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 63,7500 |  |  | 59,224 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 3,484 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 3,484 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 3,484 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 929,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,232 |  |
|  |  |  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 4,645 |  |
|  |  |  | 2874115802500 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 4,645 |  |
|  |  |  | 2874115883700 |  |  |  | Saiba M 20 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 4,645 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,325 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,465 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,232 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,0000 |  |  | 8,361 |  |
| 36 |  |  | CL10C |  |  | Rigle metalice si elemente de legatura, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2,812 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 42,5000 |  |  | 119,51 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 29,7500 |  |  | 83,657 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 8,5000 |  |  | 23,902 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 4,2500 |  |  | 11,951 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 2 812,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 5,5000 |  |  | 15,466 |  |
|  |  |  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 14,06 |  |
|  |  |  | 2874115802500 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 14,06 |  |
|  |  |  | 2874115883700 |  |  |  | Saiba M 20 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 14,06 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 1,125 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,6000 |  |  | 1,687 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 5,5000 |  |  | 15,466 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,5000 |  |  | 26,714 |  |
| 37 |  |  | CL10C |  |  | Elemente parapet, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,353 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 42,5000 |  |  | 15,003 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 29,7500 |  |  | 10,502 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 8,5000 |  |  | 3,001 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 4,2500 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 353,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 5,5000 |  |  | 1,942 |  |
|  |  |  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 1,765 |  |
|  |  |  | 2874115802500 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 1,765 |  |
|  |  |  | 2874115883700 |  |  |  | Saiba M 20 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 1,765 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,141 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,6000 |  |  | 0,212 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 5,5000 |  |  | 1,942 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,5000 |  |  | 3,354 |  |
| 38 |  |  | CL31A |  |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 114,68 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |  | 166,286 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 22,936 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  |  | kg |  |  | 0,1350 |  |  | 15,482 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0510 |  |  | 5,849 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 17,202 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 57,34 |  |
|  |  |  | 2430126104976 |  |  |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  |  | kg |  |  | 1,9000 |  |  | 217,892 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Carcasa metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Solutii arhitecturale (15/09-2025-SA)

Intocmit in preţuri  curente 18.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | CN53A |  |  | Parapet partea interioara. Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,276 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 2,484 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,46 |  |
| 2 |  |  | CF15A |  |  | Parapet partea interioara. Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,20 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 12,88 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 2,76 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  |  | 96,60 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 0,276 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 0,074 |  |
| 3 |  |  | CN54B |  |  | Parapet partea interioara. Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative, intr-un strat, la pereti exteriori |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 1,104 |  |
|  |  |  | 2430226300015 |  |  |  | Grund cu cuart pentru tencuieli decorative |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 3,818 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,46 |  |
| 4 |  |  | CF30A |  |  | Parapet partea interioara. Tencuieli exterioare RAL7035 de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,20 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 11,224 |  |
|  |  |  | 26531021008311 |  |  |  | Tencuiala decorativa RAL7035 pe baza de rasina siliconica |  |  |  | kg |  |  | 2,6000 |  |  | 23,92 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 0,055 |  |
| 5 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Membrana antivapori, simplu asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  | 2614122606914 |  |  |  | Membrana antivapori |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 99,36 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,046 |  |
| 6 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, cu coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,00 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 6,44 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 4,60 |  |
|  |  |  | 2682162325252 |  |  |  | Placi vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.038 W/m*K, compresiune 70 kPa, cu densitatea 170 kg/m3, grosime 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 95,248 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,368 |  |
| 7 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la pardosele executat cu Folie de polietilena gr. 100mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  | 2682132601624 |  |  |  | Folie de polietilena gr. 100mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 99,36 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,046 |  |
| 8 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M-150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 92,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 55,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 9,20 |  |
|  |  |  | 2664102102016 |  |  |  | Mortar ciment M-150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  |  | 3,036 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 2952270000000 |  |  |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 2,76 |  |
| 9 |  |  | CD65B |  |  | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului peste 4 m (inchidere capete termoizolare 17,68 x 0.12(h) x 0.12 m) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 5,0400 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 0,223 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 394,0000 |  |  | 98,50 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 26511221004021 |  |  |  | Ciment M-300 |  |  |  | kg |  |  | 38,1600 |  |  | 9,54 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 14,7600 |  |  | 3,69 |  |
|  |  |  | 1421202200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,3020 |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,5140 |  |  | 0,129 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  |  | 0,088 |  |
| 10 |  |  | CE06C |  |  | Invelitori din tabla cutata H=50 mm, grosime 1,0 mm, protejata anticoroziv culoare Graphite 19867, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor, etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 208,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  |  | 228,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 20,80 |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  | Tabla cutata H=50 mm, grosime 1,0 mm, protejata anticoroziv culoare Graphite 19867 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  |  | 251,16 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 131,04 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 1 092,00 |  |
|  |  |  | 2874115833870 |  |  |  | Suruburi autofiletante |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 1 092,00 |  |
|  |  |  | 2430226103064 |  |  |  | Snur profilat din mastic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 32,76 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0220 |  |  | 4,576 |  |
| 11 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 41,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 12,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 2,05 |  |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 6,458 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,431 |  |
| 12 |  |  | CE23B |  |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu acoperire polimerica, culoare gri, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 20 cm (Elemente inchidere parapet) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 41,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 20,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 14,35 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 4,10 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 1,2500 |  |  | 53,30 |  |
|  |  |  | 2710403702180 |  |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 4,264 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 0,3300 |  |  | 14,071 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,279 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,9000 |  |  | 81,016 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,256 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,41 |  |
| 13 |  |  | CL26A |  |  | Rame metalice gata confectionate - coltar 50x50x3,0 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2030132947000 |  |  |  | Rama metalica gata confectionata |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,40 |  |
| 14 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  |  | 0,874 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF |  |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2430226109241 |  |  |  | Diluant alhidic D-308 |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |  | 0,101 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,18 |  |
| 15 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 80,00 |  |
| 16 |  |  | CD07B |  |  | Captusirea parapet cu panouri din tabla zincata cutata H=7 mm, grosime 0,45 mm, culoare Graphite 19867, prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 86,00 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 86,00 |  |
|  |  |  | 2732103646070 |  |  |  | Tabla cutata H=7 mm, grosime 0,45 mm, culoare Graphite 19867 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1100 |  |  | 95,46 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  |  | 3,5000 |  |  | 301,00 |  |
|  |  |  | 2874115833878 |  |  |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,8000 |  |  | 240,80 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 3,44 |  |
| 17 |  |  | CE23B |  |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu acoperire polimerica, culoare gri, pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 20,8 cm (Coltar exterior) Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 15,75 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 1,2500 |  |  | 58,50 |  |
|  |  |  | 2710403702180 |  |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 4,68 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 0,3300 |  |  | 15,444 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 1,404 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,9000 |  |  | 88,92 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 0,281 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,45 |  |
| 18 |  |  | CE20A plicativ |  |  | Sisteme de jgheaburi tip brass D=120 mm din tabla protejata anticoroziv RAL9010 Material marunt=1,0300 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 18,80 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 5,64 |  |
|  |  |  | 2710406311800 |  |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 20,332 |  |
|  |  |  | 2875276311231 |  |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  | buc |  |  | 1,4000 |  |  | 27,11 |  |
|  |  |  | 2666122800555 |  |  |  | Element de inchidere |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 3,873 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 1,936 |  |
|  |  |  | 2875274110101 |  |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,05374 |  |  | 1,041 |  |
|  |  |  | 2875274000501 |  |  |  | Cot de jgheab |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 3,873 |  |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  |  | Suruburi |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 193,64 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,376 |  |
| 19 |  |  | CE22A aplicativ |  |  | Sisteme de burlane tip brass D=120 mm din tabla protejata anticoroziv RAL9010 Material marunt=1,0200 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 2710406311726 |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 5,355 |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  | Cot burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,4000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,2500 |  |  | 1,275 |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  | Cleme |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 2,55 |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  | Cot de capat |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Finisare exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Schele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | CB14A |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 453,00 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 339,75 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,136 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,136 |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,00012 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 1,359 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 4,5000 |  |  | 2 038,50 |  |
| 21 |  |  | CB14C |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 112,00 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 67,20 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0004 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 10,0000 |  |  | 1 120,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Schele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | IzF50A |  |  | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,60 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 3,268 |  |
|  |  |  | 2624102101103 |  |  |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0310 |  |  | 0,267 |  |
|  |  |  | 2466477302420 |  |  |  | Sticla solubila |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 4,30 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,034 |  |
| 23 |  |  | CD65B |  |  | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului peste 4 m |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 26,84 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 5,0400 |  |  | 135,274 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 23,888 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 394,0000 |  |  | 10 574,96 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,027 |  |
|  |  |  | 26511221004021 |  |  |  | Ciment M-300 |  |  |  | kg |  |  | 38,1600 |  |  | 1 024,214 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 14,7600 |  |  | 396,158 |  |
|  |  |  | 1421202200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,3020 |  |  | 8,106 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,5140 |  |  | 13,796 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  |  | 9,394 |  |
| 24 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate d=5 mm 100x100 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 15,15 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,009 |  |
| 25 |  |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate de tip PiM-1: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 29,80 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 3,129 |  |
|  |  |  | 2873122000751 |  |  |  | Piese forjate |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 31,302 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,602 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,301 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 2,384 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,387 |  |
| 26 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 80,70 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 24,21 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 4,035 |  |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 12,71 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,847 |  |
| 27 |  |  | CB03F |  |  | Boiandrugi. Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,73 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 1,433 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 5,73 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,287 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,287 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,287 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,229 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,688 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,115 |  |
| 28 |  |  | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton d6A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 17,85 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  |  | 1,696 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,071 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 18,296 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,179 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 4,998 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,018 |  |
| 29 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton d14A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 61,71 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  |  | 4,073 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,309 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 63,253 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,617 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 17,279 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,062 |  |
| 30 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 2,474 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2663102100912 |  |  |  | Beton marfa clasa C 16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,538 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,079 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,306 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,143 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Finisare pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 179,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 5,37 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 48,33 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 8,95 |  |
| 32 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor cladirilor, suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 179,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,8920 |  |  | 338,668 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4180 |  |  | 74,822 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv pentru strat suport termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 723,16 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeiziv pentru tencuiala armata termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 903,95 |  |
|  |  |  | 2682162281724 |  |  |  | Placi placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 193,445 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 198,869 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 180,79 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic cu cap termic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 1 446,32 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 4,475 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,609 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 5,37 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 3,759 |  |
| 33 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grund pentru pregatirea suprafetelor inainte de aplicarea materialelor decorative, intr-un strat, la pereti exteriori |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2430226300015 |  |  |  | Grund cu cuart pentru tencuieli decorative |  |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  |  | 62,25 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 7,50 |  |
| 34 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare RAL7035 de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  |  | 183,00 |  |
|  |  |  | 26531021008311 |  |  |  | Tencuiala decorativa RAL7035 pe baza de rasina siliconica |  |  |  | kg |  |  | 2,6000 |  |  | 390,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 0,90 |  |
| 35 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 7,83 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,45 |  |
| 36 |  |  | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit pentru fatade dimensiuni 24.5 x 6.5 cm, pe adeziv uz exterior. Culoare - Graphite 19867 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2000 |  |  | 63,80 |  |
|  |  |  | 2670112202051 |  |  |  | Placi din ceramica granit 24.5 x 6.5 cm, culoare - Graphite |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 29,876 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pentru placaje exterioare |  |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  |  | 175,74 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,3900 |  |  | 11,423 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,088 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0314 |  |  | 0,911 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0152 |  |  | 0,441 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 1,322 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Finisare tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | CK52C |  |  | Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" modul 100x100 mm, pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara fara tija, in incaperi cu inaltimea peste 4 m Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,0030 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 116,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0680 |  |  | 123,888 |  |
|  |  |  | 2662102701110 |  |  |  | Tavane Griliato" modul 100x100 mm, inclusiv profiluri de colt 24 mm, suspensii si tije de suspendare, profile trapeizodale si placile |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 118,675 |  |
|  |  |  | 2051142950713 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,2160 |  |  | 25,131 |  |
|  |  |  | 2051142950712 |  |  |  | Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 х 40 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,8100 |  |  | 94,242 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0037 |  |  | 0,429 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0252 |  |  | 2,923 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Finisare pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 11,20 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 11,088 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 12,88 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 4,704 |  |
| 39 |  |  | CB03B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,87 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,581 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 3,096 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,019 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,161 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,161 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,116 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,116 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1100 |  |  | 0,426 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,464 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,077 |  |
| 40 |  |  | CG48A |  |  | Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm, inclusiv stratul superior de finisare Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 112,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7800 |  |  | 87,36 |  |
|  |  |  | 2663102100913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2030 |  |  | 23,191 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate d=5 mm 100x100 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 26511221004023 |  |  |  | Intaritor pentru pardoseli din beton |  |  |  | kg |  |  | 4,5000 |  |  | 514,08 |  |
|  |  |  | 2873122000752 |  |  |  | Piese inglobate |  |  |  | kg |  |  | 0,0520 |  |  | 5,94 |  |
|  |  |  | 2524217304418 |  |  |  | Banda din polietilena flexibila |  |  |  | m2 |  |  | 0,0260 |  |  | 2,97 |  |
|  |  |  | 2430117326845 |  |  |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  |  | l |  |  | 0,1500 |  |  | 17,136 |  |
|  |  |  | 2430226100802 |  |  |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  |  | l |  |  | 0,0038 |  |  | 0,434 |  |
|  |  |  | 2682117345590 |  |  |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  |  | m |  |  | 0,2900 |  |  | 33,13 |  |
|  |  |  | 2682117345591 |  |  |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  |  | kg |  |  | 0,0192 |  |  | 2,193 |  |
|  |  |  | 2524217304419 |  |  |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  |  | m |  |  | 0,5700 |  |  | 65,117 |  |
|  |  |  | 2881116002697 |  |  |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0040 |  |  | 0,457 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,224 |  |
|  |  |  | 2952270003103 |  |  |  | Vibrator |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0202 |  |  | 2,262 |  |
|  |  |  | 2940340004215 |  |  |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0410 |  |  | 4,592 |  |
|  |  |  | 2940420007694 |  |  |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 1,344 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,224 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0164 |  |  | 1,837 |  |
| 41 |  |  | CG48A1 |  |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii betonului C20/25 cu 10 mm (pentru strat final de 100 mm) Coeficient la manoperei=10,0000 Coeficient la pentru materiale=10,0000 Coeficient la utilajului=10,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -112,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0147 |  |  | -16,464 |  |
|  |  |  | 2663102100913 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0102 |  |  | -11,424 |  |
|  |  |  | 2952270003103 |  |  |  | Vibrator |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -1,12 |  |
|  |  |  | 2940420007694 |  |  |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -1,12 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -1,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | DE11A |  |  | Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C8/10, de 28x20 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 62,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 7,44 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 11,16 |  |
|  |  |  | 2663102100910 |  |  |  | Beton marfa clasa C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0540 |  |  | 3,348 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 63,24 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,186 |  |
|  |  |  | 2666122800292 |  |  |  | Bordura beton 100x20x8 cm |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 62,31 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,186 |  |
| 43 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 5,643 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 6,555 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 2,394 |  |
| 44 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate din otel beton d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la placi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 91,20 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,456 |  |
|  |  |  | 2873122005100 |  |  |  | Plasa sudata d=5 mm, 200x200 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  |  | 92,112 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,456 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,912 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 27,36 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,055 |  |
| 45 |  |  | CA04B3 |  |  | Beton turnat in placi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,70 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 6,1500 |  |  | 35,055 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,565 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 303,0000 |  |  | 1 778,913 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7460 |  |  | 4,38 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 4,022 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,3300 |  |  | 1,937 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 1,853 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 3,42 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 1,596 |  |
| 46 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri poliuritanice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 58,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 17,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | 2430226103010 |  |  |  | Chit poliuritanic de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 9,135 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,609 |  |
| 47 |  |  | RpAr4A |  |  | Desfacerea (taierea) rosturilor de racordare intre imbracaminte din beton: grosime=30mm, latime=20mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,20 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 1,472 |  |
|  |  |  | 2940520007686 |  |  |  | Masina de taiat rosturi (200 Pavement Cutter) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,092 |  |
| 48 |  |  | RpAr6B |  |  | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 20х30h mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,20 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 2,392 |  |
|  |  |  | 10119951 |  |  |  | Mastic bituminos |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 14,72 |  |
|  |  |  | 28752774100001 |  |  |  | Compresor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0170 |  |  | 0,156 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Amenajare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | TsH238B |  |  | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,6200 |  |  | 3,72 |  |
| 50 |  |  | TsH24A |  |  | Plantari arbusti fara balot - Thuja occidentalis "Smaragd" H=180-200 cm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3400 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 1111000100503 |  |  |  | Thuja occidentalis "Smaragd" H=180-200 cm |  |  |  | buc |  |  | 1,0400 |  |  | 6,24 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 0221107204203 |  |  |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 1714227322897 |  |  |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2052157343803 |  |  |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Amenajare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare exterioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Finisare interioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Schele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | CB14A |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 281,38 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 211,035 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,00012 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,844 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 4,5000 |  |  | 1 266,21 |  |
| 52 |  |  | CB14C |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 68,70 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 41,22 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0004 |  |  | 0,027 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 1,031 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 10,0000 |  |  | 687,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Schele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | IzF50A |  |  | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 0,798 |  |
|  |  |  | 2624102101103 |  |  |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0310 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 2466477302420 |  |  |  | Sticla solubila |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,008 |  |
| 54 |  |  | CD60С |  |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 143,5400 |  |  | 71,77 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 28,9300 |  |  | 14,465 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 5 040,0000 |  |  | 2 520,00 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 510,6000 |  |  | 255,30 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 126,9600 |  |  | 63,48 |  |
|  |  |  | 00000052 |  |  |  | Nisip |  |  |  | m3 |  |  | 2,7800 |  |  | 1,39 |  |
|  |  |  | 2710602000079 |  |  |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 90,0000 |  |  | 45,00 |  |
|  |  |  | 2873122000751 |  |  |  | Piese forjate |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 1,15 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0160 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,0130 |  |  | 0,507 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 4,1100 |  |  | 2,055 |  |
|  |  |  | 2952270003816 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8100 |  |  | 0,405 |  |
| 55 |  |  | IzF20D |  |  | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 20 mm grosime, fixate cu chit de aracet |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 25213026020000 |  |  |  | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1200 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2462106109925 |  |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 2,40 |  |
| 56 |  |  | CB03F |  |  | Boiandrugi. Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,09 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 0,773 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 3,09 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,155 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,155 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,155 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,124 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,464 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,371 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,062 |  |
| 57 |  |  | CC02K |  |  | Armaturi din otel beton d6A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 3,55 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  |  | 0,337 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 3,639 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 0,994 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,004 |  |
| 58 |  |  | CC02L2 |  |  | Armaturi din otel beton d14A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 30,98 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  |  | 2,045 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  |  | 0,155 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 31,755 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 8,674 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,031 |  |
| 59 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 0,728 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 0,068 |  |
|  |  |  | 2663102100912 |  |  |  | Beton marfa clasa C 16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,158 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Finisare pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 301,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 9,03 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 81,27 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 15,05 |  |
| 61 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor cladirilor, suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,8920 |  |  | 75,68 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4180 |  |  | 16,72 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv pentru strat suport termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 161,60 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeiziv pentru tencuiala armata termoizolant |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 202,00 |  |
|  |  |  | 2682162281723 |  |  |  | Placi placi din vata minerala cu coeficient de transfer termic 0.037 W/m*K, compresiune 50 kPa, cu densitatea 150 kg/m3, grosime 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0700 |  |  | 43,228 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 44,44 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 40,40 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic cu cap termic |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 323,20 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0250 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,136 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0210 |  |  | 0,84 |  |
| 62 |  |  | CF15A aplicativ |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 261,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  |  | 365,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 78,30 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 8,6100 |  |  | 2 247,21 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  |  | 7,83 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |  | 1,827 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 1,044 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |  | 2,088 |  |
| 63 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 301,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 9,03 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 45,15 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 15,05 |  |
| 64 |  |  | CI22B |  |  | Placarea peretilor, inclusiv si a glafurilor cu taierea cantului placii sub unghi de 45* la muchie, cu placi din ceramica, cu dimensiuni 300x600x7 mm, culoare RAL9010 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 301,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 496,65 |  |
|  |  |  | 2661112800737 |  |  |  | Placi din ceramica, cu dimensiuni 300x600x7 mm, culoare RAL9010 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  |  | 310,09 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj interior |  |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  |  | 1 124,837 |  |
|  |  |  | 2430226100385 |  |  |  | Chit rosturi pentru placi ceramice |  |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  |  | 142,885 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |  | 6 080,20 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,608 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 3,612 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 3,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Finisare tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 68,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,055 |  |
|  |  |  | 2416586105313 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante |  |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  |  | 18,495 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,425 |  |
| 66 |  |  | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 68,50 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5300 |  |  | 104,805 |  |
|  |  |  | 2653102101831 |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  |  | 489,09 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,274 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  |  | 5,412 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  |  | 1,336 |  |
| 67 |  |  | CF17C |  |  | Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 68,50 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 13,70 |  |
|  |  |  | 2614122601910 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  |  | 75,35 |  |
| 68 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 68,50 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 30,825 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 6,85 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 72,261 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,069 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,069 |  |
| 69 |  |  | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 68,50 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 13,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 6,85 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  |  | 33,771 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,069 |  |
| 70 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 68,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 2,055 |  |
|  |  |  | 2416586105330 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 10,275 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 3,425 |  |
| 71 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 68,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 37,675 |  |
|  |  |  | 2430116102179 |  |  |  | Vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, RAL9010 |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 27,40 |  |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  |  | Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 4,11 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 34,25 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 3,425 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,137 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Finisare pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 6,85 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 6,782 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 7,878 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,685 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 2,877 |  |
| 73 |  |  | CG48A |  |  | Pardoseli de beton armat C16/20 cu strat superior consolidat grosime 20 cm, exclusiv stratul superior de finisare (Ksal=0,8) Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 Coeficient la manoperei=0,8000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 68,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7800 |  |  | 42,744 |  |
|  |  |  | 2663102100912 |  |  |  | Beton marfa clasa C 16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2030 |  |  | 14,184 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate d=5 mm 100x100 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,2550 |  |  | 227,427 |  |
|  |  |  | 26511221004023 |  |  |  | Intaritor pentru pardoseli din beton |  |  |  | kg |  |  | 4,5000 |  |  | 314,415 |  |
|  |  |  | 2873122000752 |  |  |  | Piese inglobate |  |  |  | kg |  |  | 0,0520 |  |  | 3,633 |  |
|  |  |  | 2524217304418 |  |  |  | Banda din polietilena flexibila |  |  |  | m2 |  |  | 0,0260 |  |  | 1,817 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 10,481 |  |
|  |  |  | 2682117345590 |  |  |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  |  | m |  |  | 0,2900 |  |  | 20,262 |  |
|  |  |  | 2682117345591 |  |  |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  |  | kg |  |  | 0,0192 |  |  | 1,342 |  |
|  |  |  | 2524217304419 |  |  |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  |  | m |  |  | 0,5700 |  |  | 39,826 |  |
|  |  |  | 2881116002697 |  |  |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0040 |  |  | 0,279 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,137 |  |
|  |  |  | 2952270003103 |  |  |  | Vibrator |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0202 |  |  | 1,384 |  |
|  |  |  | 2940340004215 |  |  |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0410 |  |  | 2,809 |  |
|  |  |  | 2940420007694 |  |  |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |  | 0,822 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,137 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0164 |  |  | 1,123 |  |
| 74 |  |  | CG48A1 k=10 |  |  | Corectii: se scade la schimbarea grosimii betonului C16/20 cu 10 mm (pentru strat final de 100 mm) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -68,50 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0147 |  |  | -10,07 |  |
|  |  |  | 2663102100912 |  |  |  | Beton marfa clasa C 16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0102 |  |  | -6,987 |  |
|  |  |  | 2952270003103 |  |  |  | Vibrator |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -0,685 |  |
|  |  |  | 2940420007694 |  |  |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -0,685 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -0,685 |  |
| 75 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 68,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  |  | 16,029 |  |
|  |  |  | 2653102101828 |  |  |  | Autonivelant pentru pardoseli |  |  |  | kg |  |  | 15,3000 |  |  | 1 053,29 |  |
|  |  |  | 2416586105310 |  |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |  | 6,196 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,275 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  |  | 2,877 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,685 |  |
| 76 |  |  | CG56A1 k=5 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -68,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0230 |  |  | -7,878 |  |
|  |  |  | 2653102101828 |  |  |  | Autonivelant pentru pardoseli |  |  |  | kg |  |  | 1,5300 |  |  | -524,025 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | -0,343 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | -1,37 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | -0,343 |  |
| 77 |  |  | CG53A aplicativ |  |  | Pardoseli epoxidice grosimea stratului de 2,0 mm pe suport existent cu efect antialunicare Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0080 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 68,50 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 2,4500 |  |  | 167,825 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,0500 |  |  | 71,925 |  |
|  |  |  | 2653102100881 |  |  |  | Grund DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 20,714 |  |
|  |  |  | 1421102200804 |  |  |  | Nisip cuartos Disboxid 943 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 69,048 |  |
|  |  |  | 2653102100876 |  |  |  | Cristale de nisip de cuart 0.1-0.4 mm Disboxid 942 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 69,048 |  |
|  |  |  | 2653102100870 |  |  |  | Rasina epoxidica bicomponenta DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |  | 138,096 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 1,381 |  |
|  |  |  | 2940520007688 |  |  |  | Masina de slefuit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 10,275 |  |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0670 |  |  | 4,59 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 11,645 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,37 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,685 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare interioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | CK57F |  |  | Montarea bloc fereastra din profiluri aluminiu, in doua canaturi, geam termopan 3 sticle (2 camere) pe partea interioara se aplica pelicula antiimpact, cu 1 canat oscilobatante (pliante, swing-out) cu plasa anti-insecte, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe. Coeficient termic ansamblu Uw <= 1,2 W/m2K. (F1 - 1460x1460(h) mm - 2 buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,26 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8165 |  |  | 3,478 |  |
|  |  |  | 2030112932823 |  |  |  | Bloc fereastra din profiluri aluminiu, in doua canaturi, geam termopan 3 sticle (2 camere) pe partea interioara se aplica pelicula antiimpact, cu 1 canat oscilobatante (pliante, swing-out) cu plasa anti-insecte, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe. Coeficient termic ansamblu Uw <= 1,2 W/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,26 |  |
|  |  |  | 2051142950707 |  |  |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,5000 |  |  | 27,69 |  |
|  |  |  | 2513736621482 |  |  |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  |  | 1,5400 |  |  | 6,56 |  |
|  |  |  | 2513736621483 |  |  |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  |  | 1,6100 |  |  | 6,859 |  |
|  |  |  | 2513736621484 |  |  |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  |  | 0,5200 |  |  | 2,215 |  |
|  |  |  | 2416566101576 |  |  |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  |  | 0,1160 |  |  | 0,494 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0297 |  |  | 0,127 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,596 |  |
|  |  |  | 2952271004212 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0909 |  |  | 0,387 |  |
| 79 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 350 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2521106718393 |  |  |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 350 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,03 |  |
| 80 |  |  | CK26B |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu latimea 250 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2743123549037 |  |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu latimea 250 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,03 |  |
| 81 |  |  | CK22C |  |  | Glasvand, din profile de aluminiu culoare sura, cu usa 1060x2100 (h) mm, cu sticla 2 camere (3 sticle), usa dotata cu miner si lacat, cu dispozitive de inchidere automat articulat. Coeficient termic al ansamblului Uw = 1,8 W/m2K. Partea inferioara a glasvandului si usii h=900 mm cu umplutura din panouri PUR. (U1 - 1060x2360 (h) mm cu usa 1060x2100 (h) - 1 buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,2500 |  |  | 3,125 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2030112951015 |  |  |  | Glasvand, din profile de aluminiu culoare sura, cu usa 1060x2100 (h) mm, cu sticla 2 camere (3 sticle), usa dotata cu miner si lacat, cu dispozitive de inchidere automat articulat. Coeficient termic al ansamblului Uw = 1,8 W/m2K. Partea inferioara a glasvandului si usii h=900 mm cu umplutura din panouri PUR. |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 7,50 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 0,525 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,0730 |  |  | 0,183 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,4000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,05 |  |
| 82 |  |  | CK22C |  |  | Glasvand, din profile de aluminiu culoare sura, cu usa vitrata in doua canaturi. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj, cu sticla 2 camere (3 sticle), usa dotata cu miner si lacat, cu dispozitive de inchidere automat articulat. Coeficient termic al ansamblului Uw = 1,8 W/m2K. Partea inferioara a glasvandului si usii h=900 mm cu umplutura din panouri PUR. (U2 - 2460x2960 (h) mm - 1 buc ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,28 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,2500 |  |  | 9,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,582 |  |
|  |  |  | 2030112951035 |  |  |  | Glasvand, din profile de aluminiu culoare sura, cu usa vitrata in doua canaturi. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj, cu sticla 2 camere (3 sticle), usa dotata cu miner si lacat, cu dispozitive de inchidere automat articulat. Coeficient termic al ansamblului Uw = 1,8 W/m2K. Partea inferioara a glasvandului si usii h=900 mm cu umplutura din panouri PUR |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 7,28 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 21,84 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 1,529 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,0730 |  |  | 0,531 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 3,64 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,4000 |  |  | 2,912 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,146 |  |
| 83 |  |  | CK21A |  |  | Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu culoare sura, cu umplutura din panouri PUR, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, intr-un canat (U3 -1060x2060 (h) mm - 2 buc ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,36 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 3,706 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,436 |  |
|  |  |  | 2812106306050 |  |  |  | Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu culoare sura, cu umplutura din panouri PUR, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, intr-un canat |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,36 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 17,44 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 2,18 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,763 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 2,616 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 4,36 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,087 |  |
| 84 |  |  | CK21A |  |  | Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu culoare sura, cu umplutura din panouri PUR, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, intr-un canat (U4 -1060x2060 (h) mm - 2 buc ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,36 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  |  | 3,706 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,436 |  |
|  |  |  | 2812106306050 |  |  |  | Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu culoare sura, cu umplutura din panouri PUR, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, intr-un canat |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,36 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 17,44 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 2,18 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  |  | 0,763 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  |  | 2,616 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  |  | 4,36 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,087 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Retele electrice interioare (15/09-2025-EEF.IEI)

Intocmit in preţuri  curente 18.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 4,64 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 1,54 |  |
| 2 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina, bobina pentru declansarea de la distanta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 26,88 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,048 |  |
| 3 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - contactor, releu, contacte auxiliare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 3,36 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,006 |  |
| 4 |  |  | 08-01-080-2 |  |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Descarcator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,08 |  |
| 5 |  |  | 08-01-081-2 |  |  | Aparat de comanda - Intrerupator crepuscular |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
| 6 |  |  | 08-03-603-1 |  |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,4300 |  |  | 2,86 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 0,52 |  |
| 7 |  |  | 08-03-532-4 |  |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5009502 |  |  |  | Fise de extremitate |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0610 |  |  | 0,183 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,12 |  |
| 8 |  |  | 08-02-409-6 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 19,1000 |  |  | 12,606 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,2000 |  |  | 8,052 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,2000 |  |  | 8,052 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,132 |  |
|  |  |  | 4029050 |  |  |  | Mortar de ciment |  |  |  | m3 |  |  | 0,0210 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 2,0000 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 5009090 |  |  |  | Profil de montaj |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,073 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 2,9400 |  |  | 1,94 |  |
| 9 |  |  | pret furnizor |  |  | Tevi PVC pentru electromontaj d=25 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 66,00 |  |
|  |  |  | 5309033 |  |  |  | Tevi PVC pentru electromontaj d=25 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 67,65 |  |
| 10 |  |  | 08-02-396-6 |  |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 29,4000 |  |  | 88,20 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 3,27 |  |
| 11 |  |  | pret furnizor |  |  | Jgheb metalic zincat perforat sectiunea 60(h)x100 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 300,00 |  |
|  |  |  | 50097354 |  |  |  | Jgheb metalic zincat perforat sectiunea 60(h)x100 mm |  |  |  | m.l. |  |  | 1,0000 |  |  | 300,00 |  |
| 12 |  |  | pret furnizor |  |  | Conector pentru jgheab metalic h=60 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 2875276305154 |  |  |  | Conector pentru jgheab metalic h=60 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 100,00 |  |
| 13 |  |  | pret furnizor |  |  | Polita de perete pentru jgheab, B=150 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 2875276305164 |  |  |  | Polita de perete pentru jgheab b=150 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 100,00 |  |
| 14 |  |  | pret furnizor |  |  | Cot 90" cu capac pentru jgheab metalic zincat 50x100 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2875276305142 |  |  |  | Cot 90" pentru canale metalice sect 100x50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
| 15 |  |  | 08-02-397-1 |  |  | Profil perforat de montare, lungime 2 m |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 10,7000 |  |  | 2,14 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1400 |  |  | 0,428 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 1,2500 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009825 |  |  |  | Cercel |  |  |  | buc |  |  | 30,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 5349100 |  |  |  | Mansoane |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0100 |  |  | 0,602 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 2,2100 |  |  | 0,442 |  |
| 16 |  |  | pret furnizor |  |  | Profil perforat L=2.0 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2521106718209 |  |  |  | Profil perforat pentru instalatii electrice L=2.0 m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
| 17 |  |  | 10-08-019-01 |  |  | Cutie de ramificare pe perete |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 17,50 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00005 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1010812 |  |  |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011481 |  |  |  | Suruburi, cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00 |  |
| 18 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de distributie din carbolit, IP44, D=102 mm, H=44 mm, de tip KOP-74 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 5001000100539 |  |  |  | Cutie de distributie IP44, KOP-74 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,00 |  |
| 19 |  |  | pret furnizor |  |  | Doze de derivatie de tip У-197 УХЛ4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2811236311024 |  |  |  | Doze de derivatie У-197 УХЛ4 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
| 20 |  |  | 08-02-398-1 |  |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 1,848 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0500 |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  | 5009719 |  |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2600 |  |  | 0,286 |  |
|  |  |  | 5009826 |  |  |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,176 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
| 21 |  |  | 08-02-398-2 |  |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,6700 |  |  | 5,981 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0550 |  |  | 0,123 |  |
|  |  |  | 5009719 |  |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,672 |  |
|  |  |  | 5009826 |  |  |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,224 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,358 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,067 |  |
| 22 |  |  | 08-02-398-3 |  |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,5200 |  |  | 2,112 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0600 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 5009719 |  |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3200 |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  | 5009826 |  |  |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,066 |  |
| 23 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 5,188 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,205 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,528 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 8,052 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,033 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,211 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,026 |  |
| 24 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 3130134817541 |  |  |  | Cablu de tip VVng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 153,75 |  |
| 25 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVng-FRLS-0.66 2x1.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 3130134817202 |  |  |  | Cablu de tip VVng-FRLS-0.66 2x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 10,25 |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVng-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 3130134817540 |  |  |  | Cablu de tip VVng-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 61,50 |  |
| 27 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVng-LS-0.66 4x1.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 3130134817560 |  |  |  | Cablu de tip VVng-LS-0.66 4x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 41,00 |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVng-LS-0.66 5x1.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 3130134817580 |  |  |  | Cablu de tip VVng-LS-0.66 5x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 71,75 |  |
| 29 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVng-LS-0.66 5х4 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 3130134817583 |  |  |  | Cablu de tip VVng-LS-0.66 5х4 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 71,75 |  |
| 30 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVng-LS-0.66 5х10 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 3130134817585 |  |  |  | Cablu de tip VVng-LS-0.66 5х10 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 61,50 |  |
| 31 |  |  | 08-02-148-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,3000 |  |  | 0,915 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5600 |  |  | 0,028 |  |
| 32 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip AVVGng-LS-1,0 5х50 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 3130134818418 |  |  |  | Cablu de tip AVVGng-LS-1,0 5х50 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 5,125 |  |
| 33 |  |  | 08-02-159-2 |  |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 5 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 (Ksal=1.43) Coeficient la manoperei=1,4300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 6,778 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00204 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0024 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
| 34 |  |  | pret furnizor |  |  | Cap terminal cu papuci pentru cablu cu izolatie din PE sectiune 5x25/50 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5001000100256 |  |  |  | Cap terminal cu papuci pentru cablu cu izolatie din PE sectiune 5x25/50 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 35 |  |  | 08-03-602-1 |  |  | Dispozitive de incalzire: prosob electric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0410 |  |  | 0,123 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 0,78 |  |
| 36 |  |  | 08-03-591-8 |  |  | Priza montare aparenta |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 43,2000 |  |  | 2,592 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 0,384 |  |
| 37 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP54, 16A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 3120275536100 |  |  |  | Priza instalatie deschisa, cu legare la pamint, etansata, IP54, 16A, 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 38 |  |  | 08-03-591-1 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 39,5000 |  |  | 4,345 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 0,704 |  |
| 39 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator instalatie deschisa, cu protectie la scintei, cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 10A, 230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | HG 160222602 |  |  |  | Intrerupator instalatie deschisa, cu protectie la scintei, cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 10A, 230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,00 |  |
| 40 |  |  | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,2000 |  |  | 0,322 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
| 41 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP20, 10A, 230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | HG 11016702+12008402 |  |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP20, 10A, 230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 42 |  |  | 08-03-591-5 |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,8000 |  |  | 0,656 |  |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
| 43 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator instalatie inschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | HG11016702+12009702 |  |  |  | Intrerupator instalatie inschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 44 |  |  | 08-03-594-1 |  |  | Corp de iluminat cu Module LED |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 88,0000 |  |  | 18,48 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009113 |  |  |  | Prezoane |  |  |  | buc |  |  | 204,0000 |  |  | 42,84 |  |
|  |  |  | 21101 |  |  |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 0,326 |  |
| 45 |  |  | 08-03-593-5 |  |  | Corp iluminat IP56 cu lampa bactericida, de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 93,4000 |  |  | 5,604 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,245 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  |  | 0,122 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 0,019 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 25,6000 |  |  | 1,536 |  |
| 46 |  |  | 08-03-594-1 |  |  | Corp de iluminat cu Module LED |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 88,0000 |  |  | 5,28 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009113 |  |  |  | Prezoane |  |  |  | buc |  |  | 204,0000 |  |  | 12,24 |  |
|  |  |  | 21101 |  |  |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5500 |  |  | 0,093 |  |
| 47 |  |  | 08-02-471-4 |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 2,487 |  |
|  |  |  | 1011620 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0760 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,762 |  |
| 48 |  |  | 08-02-472-9 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 21,3000 |  |  | 1,917 |  |
|  |  |  | 1011620 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,2540 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 0,081 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 2,4000 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,5000 |  |  | 0,135 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,3600 |  |  | 0,302 |  |
| 49 |  |  | 08-02-472-6 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 19,0000 |  |  | 2,85 |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 0,083 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 1,23 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 1,23 |  |
|  |  |  | 1019373 |  |  |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,5000 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 5009105 |  |  |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 2,01 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,3600 |  |  | 0,504 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,029 |  |
| 50 |  |  | 08-02-152-3 |  |  | Constructii metalice de cablu: constructie sudata |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 45,0000 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 1011305 |  |  |  | Ciment portland pentru constructii, marca "400" |  |  |  | t |  |  | 0,00009 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0078 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,5200 |  |  | 0,152 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 37,4000 |  |  | 3,74 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 37,4000 |  |  | 3,74 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 1,0000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,0400 |  |  | 0,204 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 15,3000 |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 48 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 180587 |  |  |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 48 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 52 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 130264 |  |  |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 53 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326162 |  |  |  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 100A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 54 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=80A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326189 |  |  |  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 80A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 55 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2924127326404 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 56 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2924127326408 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 57 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2924127326428 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 58 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=6A, Un=400V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2924127326451 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=6A, Un=400V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 59 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=10A, Un=400V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326453 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=10A, Un=400V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 60 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2924127326457 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 61 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=40A, Un=400V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326459 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=40A, Un=400V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 62 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, tetrapolar, cu caracteristica "AC", In=50 A, 10мА, Un=400V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 29241273265015 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, tetrapolar, cu caracteristica "AC", In=50 A, 10мА, Un=400V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 63 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 29241273265087 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 64 |  |  | L 4 086 62 |  |  | Intrerupator-separator Legrand 3P, 80A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 408662 |  |  |  | Intrerupator-separator Legrand 3P, 80A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 65 |  |  | L 4 062 78 |  |  | Bobina pentru declansarea de la distanta Legrand U=100-415V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | L 406278 |  |  |  | Bobina pentru declansarea de la distanta Legrand U=100-415V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 66 |  |  | pret furnizor |  |  | Contactor KMI 10960, 9A, 220V, IP54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 29241273265328 |  |  |  | Contactor KMI 10960, 9A, 220V, IP54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 67 |  |  | pret furnizor |  |  | Releu electrotermic In=0.4-0.63 A de tip RTI-1304 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 292412732653703 |  |  |  | Releu electrotermic In=0.4-0.63 A de tip RTI-1304 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 68 |  |  | pret furnizor |  |  | Contacte aditionale de tip PKI-22 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 29241273265409 |  |  |  | Contacte aditionale de tip PKI-22 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 69 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou cu transformator de coborire IP54, tensiunea primara 230V, tensiunea secundara 24V, puterea 250VA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 3120355537603 |  |  |  | Tablou cu transformator de coborire IP54, tensiunea primara 230V, tensiunea secundara 24V, puterea 250VA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 70 |  |  | pret furnizor |  |  | Descarcator 3P caracteristica B, 30 kA, 400 V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320634627121 |  |  |  | Descarcator 3P caracteristica B, 30 kA, 400 V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 71 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator crepuscular In=5A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 29241273265391 |  |  |  | Intrerupator crepuscular In=5A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 72 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 1 loc de tip КП101, IP20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 29241273265383 |  |  |  | Post de comanda КП 101 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 73 |  |  | pret furnizor |  |  | Butoane de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V, de tip APBB-22N-I-O |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2863147306828 |  |  |  | Buton de actionare si comanda |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 74 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 2 locuri de tip КП102, IP 20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 29241273265382 |  |  |  | Post de comanda КП102 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 75 |  |  | pret furnizor |  |  | Butoane de comanda SB-7 cu suportul de montaj |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2863147306828 |  |  |  | Buton de actionare si comanda |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 76 |  |  | pret furnizor |  |  | Uscator electric de mini 0.6KW, 230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2924127356805 |  |  |  | Uscator electric pentru miini |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 77 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat de tip STAR NBT LED 12W 4000K IP65 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2875274401593 |  |  |  | Corp de iluminat de tip STAR NBT LED 12W 4000K IP65 sau similar dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
| 78 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat de tip ARCTIC.OPL ECO LED 47W, 4000K, IP54 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 2875274401582 |  |  |  | Corp de iluminat de tip ARCTIC.OPL ECO LED 47W, 4000K, IP54 sau similar dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 13,00 |  |
| 79 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat de tip Kvantum DPP 70/1MA-D 1200 mm, 54W 4000K IP65 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875274401588 |  |  |  | Corp de iluminat de tip Kvantum DPP 70/1MA-D 1200 mm, 54W 4000K IP65 sau similar dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 80 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp iluminat IP56 cu lampa bactericida 11W, 230 V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2875274401287 |  |  |  | Corp iluminat IP56 cu lampa bactericida 11W, 230 V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 81 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp iluminat luminiscent IP54, cu sursa autonoma de alimentare cu insciptie de lucru a lampilor UV |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2875274401299 |  |  |  | Corp iluminat luminiscent IP54, cu sursa autonoma de alimentare cu insciptie de lucru a lampilor UV |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | 1-03-002-4 |  |  | Intreruptor tripolar cu declansator electromagnetic, termic sau combinat, curent nominal pina la 50 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 23,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 46,00 |  |
| 83 |  |  | 1-03-002-5 |  |  | Intreruptor tripolar cu declansator electromagnetic, termic sau combinat, curent nominal pina la 200 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 3,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 84 |  |  | 1-11-011-1 |  |  | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint |  |  |  |  | 100 puncte |  |  |  |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 16,0000 |  |  | 14,72 |  |
| 85 |  |  | 1-11-013-1 |  |  | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" |  |  |  |  | 1 recept de cur |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 4,50 |  |
| 86 |  |  | 1-11-012-1 |  |  | Determinarea rezistivitatii solului |  |  |  |  | 1 masurare |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 87 |  |  | 1-11-010-1 |  |  | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint |  |  |  |  | 1 masurare |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4

Retele de apa si canalizare (15/09-2025-RAC)

Intocmit in preţuri  curente 18.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsA02E |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,80 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 7,656 |  |
| 2 |  |  | AcF03A |  |  | Umpluturi in santuri la conducte ca substrat, executate cu nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6100 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 1,025 |  |
| 3 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 1,488 |  |
| 4 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,48 |  |
| 5 |  |  | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 0,22 |  |
| 6 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | RpSA42G |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" (d=114x3,2 mm L=0.6 m) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,6200 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 2522103304840 |  |  |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d=114x3,2 mm |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0450 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,4280 |  |  | 0,428 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0024 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
| 8 |  |  | AcE51A |  |  | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm Material marunt=1,0390 |  |  |  |  | piesa |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,2400 |  |  | 1,24 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2722103306062 |  |  |  | Teava din otel, zincata pentru Dn=50x3.5 mm |  |  |  | m |  |  | 0,4000 |  |  | 0,416 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0740 |  |  | 0,077 |  |
|  |  |  | 2411115904520 |  |  |  | Acetilena |  |  |  | m3 |  |  | 0,0180 |  |  | 0,019 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0640 |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 2735725900310 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,1150 |  |  | 0,119 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4700 |  |  | 0,47 |  |
| 9 |  |  | SA05A |  |  | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind DN50 (60x3,5 mm) Material marunt ( sirma din otel)=1,0100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 6,72 |  |
|  |  |  | 2722103306062 |  |  |  | Teava din otel, zincata pentru Dn=50x3.5 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 16,322 |  |
| 10 |  |  | SA37F |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu in set pentru teava D50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4300 |  |  | 6,02 |  |
|  |  |  | 28752742040421 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 4,34 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,014 |  |
| 11 |  |  | SA04B |  |  | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind DN20 (26,8x2.8 mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0250 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 2722103306021 |  |  |  | Teava din otel, zincata DN20 (26,8x2.8 mm) |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 6,212 |  |
|  |  |  | 2721204117841 |  |  |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat Dn 3/4 " |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 0,923 |  |
|  |  |  | 2721204115077 |  |  |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat Dn 3/4" |  |  |  | buc |  |  | 0,1600 |  |  | 0,984 |  |
|  |  |  | 2721204120140 |  |  |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata Dn 3/4 " |  |  |  | buc |  |  | 0,0300 |  |  | 0,185 |  |
|  |  |  | 2721204123172 |  |  |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 3/4 " |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,123 |  |
|  |  |  | 2721204114076 |  |  |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 Dn 3/4 " |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,123 |  |
| 12 |  |  | SA37C |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu in set pentru teava D25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 1,98 |  |
|  |  |  | 287527420404037 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,006 |  |
| 13 |  |  | SA04A |  |  | Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind DN15 (21,3x2.8 mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0250 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 2722103306014 |  |  |  | Teava din otel, zincata DN15 (21,3x2.8 mm) |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 11,388 |  |
|  |  |  | 2721204117840 |  |  |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat Dn 1/2 " |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,691 |  |
|  |  |  | 2721204115076 |  |  |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat Dn 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 0,1600 |  |  | 1,804 |  |
|  |  |  | 2721204120139 |  |  |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata Dn 1/2 " |  |  |  | buc |  |  | 0,0300 |  |  | 0,338 |  |
|  |  |  | 2721204123170 |  |  |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 1/2 " |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,226 |  |
| 14 |  |  | SA37B |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu in set pentru teava D20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 3,19 |  |
|  |  |  | 287527420404039 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 3,41 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,011 |  |
| 15 |  |  | AcA31A |  |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul DN50 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 1,78 |  |
|  |  |  | 2875274400100 |  |  |  | Flansa din otel pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 3110320003006 |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,80 |  |
| 16 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta cu flanse DN50 PN16, pana cauciucata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 2722104113430 |  |  |  | Vana fonta DN50 PN16 cu pana cauciucata (4 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513736601097 |  |  |  | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 17 |  |  | SD19A |  |  | Robinet cu bila si fluture de actionare cu racord 1/2", PN16 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 29131245031512 |  |  |  | Robinet cu bila si fluture de actionare 1/2" PN16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,06 |  |
| 18 |  |  | SD19A |  |  | Robinet cu bila si fluture de actionare cu racord 3/4", PN16 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 29131245031513 |  |  |  | Robinet cu bila si fluture de actionare cu racord 3/4", PN16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,015 |  |
| 19 |  |  | SD06A |  |  | Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, cu stut pentru conectarea furtunului, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2913124202111 |  |  |  | Robinet de serviciu, pentru conectarea furtunului 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,06 |  |
|  |  |  | 2721204123130 |  |  |  | Niplu PPR-otel 20x1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,06 |  |
| 20 |  |  | SF01A |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 4,95 |  |
| 21 |  |  | SF02A |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece sau calda executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,33 |  |
| 22 |  |  | SF05A |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 1,98 |  |
| 23 |  |  | CN23E |  |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 17,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,153 |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,153 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF-115 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 2,55 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,51 |  |
| 24 |  |  | CN23F |  |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7900 |  |  | 2,607 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF-115 |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |  | 0,462 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,033 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,099 |  |
| 25 |  |  | RpIF09B |  |  | Tub de izolatie din polietilena expandata (D teava/grosimea tubului izolant) DN50/7.5 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 4,62 |  |
|  |  |  | 3320517352237 |  |  |  | Tub de izolatie ПЭП DN50/7.5 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 11,897 |  |
| 26 |  |  | RpIF09B |  |  | Tub de izolatie din polietilena expandata (D teava/grosimea tubului izolant) DN20/7.5 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 2,52 |  |
|  |  |  | 3320517352240 |  |  |  | Tub de izolatie ПЭП DN20/7.5 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 6,489 |  |
| 27 |  |  | RpIF09B |  |  | Tub de izolatie din polietilena expandata (D teava/grosimea tubului izolant) DN15/7.5 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 3320517352241 |  |  |  | Tub de izolatie ПЭП DN15/7.5 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 10,815 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Sistema T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | SD19A |  |  | Robinet cu bila si fluture de actionare cu racord 1/2", PN16 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  |  | 1,61 |  |
|  |  |  | 29131245031512 |  |  |  | Robinet cu bila si fluture de actionare 1/2" PN16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,105 |  |
| 29 |  |  | SA15B |  |  | Teava din polipropilena PP-R PN20 D20x2,8 mm, inclusiv fitingurile necesare (cot, teu, mufa, reductie, reductie cu filet) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 25212167170528 |  |  |  | Teava din polipropilena PP-R PN20 D20x2,8 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 20,40 |  |
|  |  |  | 25231567194328 |  |  |  | Cot din PP-R D20 |  |  |  | buc |  |  | 0,7000 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 25231567194528 |  |  |  | Teu din PP-R D20 |  |  |  | buc |  |  | 0,4500 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 25231567194628 |  |  |  | Reductie din PP-R D20 |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 25231567195328 |  |  |  | Racord drept M x Fe D20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0419 |  |  | 0,838 |  |
| 30 |  |  | SA37B |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu in set pentru teava D20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 5,80 |  |
|  |  |  | 287527420404039 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 6,20 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,02 |  |
| 31 |  |  | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 3,20 |  |
| 32 |  |  | SF02C |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa calda sau rece, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 0,22 |  |
| 33 |  |  | SF05C |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,00 |  |
| 34 |  |  | RpIF09B |  |  | Tub de izolatie din polietilena expandata (D teava/grosimea tubului izolant) DN20/7.5 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 3320517352240 |  |  |  | Tub de izolatie ПЭП DN20/7.5 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 21,63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Sistema K3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | RpSA42G |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" (d=114x3,2 mm L=0.6 m) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,6200 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 2522103304840 |  |  |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d=114x3,2 mm |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0450 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,4280 |  |  | 0,428 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0024 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
| 36 |  |  | SB08E |  |  | Teava din polipropilena pentru canalizare, rezistenta la temperaturi ridicate D110 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 28,90 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 9,248 |  |
|  |  |  | 25212167201680 |  |  |  | Teava din polipropilena pentru canalizare, rezistenta la temperaturi ridicate D110 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 29,767 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,434 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,434 |  |
| 37 |  |  | SA37I |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu in set pentru teava D110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 3,64 |  |
|  |  |  | 28752742040419 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu in set pentru teava D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 2,17 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,007 |  |
| 38 |  |  | SB08C |  |  | Teava din polipropilena pentru canalizare, rezistenta la temperaturi ridicate D50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 25212167201681 |  |  |  | Teava din polipropilena pentru canalizare, rezistenta la temperaturi ridicate D50 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,06 |  |
| 39 |  |  | SA37F |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu in set pentru teava D50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4300 |  |  | 4,30 |  |
|  |  |  | 28752742040415 |  |  |  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu in set pentru teava D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,3100 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
| 40 |  |  | SB09E |  |  | Caciula de ventilare din polipropilena pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2523156721072 |  |  |  | Caciula de ventilare din PP-R pentru canalizare D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
| 41 |  |  | SB09E |  |  | Revizie din polipropilena pentru canalizare D110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 25231567210367 |  |  |  | Revizie D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
| 42 |  |  | SA40A |  |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri, pentru tevi canalizare D110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 28752773305269 |  |  |  | Mufa antiincendiu D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2874115833877 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare zincate |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2874115883746 |  |  |  | Saibe zincate cu diametru 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 0,26 |  |
| 43 |  |  | SB09E |  |  | Clapeta aerisire din polipropilena pentru canalizare D110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 25231567210368 |  |  |  | Clapeta aerisire pentru canalizare D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
| 44 |  |  | SB10E |  |  | Ramificatie simpla din polipropilena pentru canalizare D110x110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 2,56 |  |
|  |  |  | 25231567210170 |  |  |  | Ramificatie simpla D110x110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,24 |  |
| 45 |  |  | SB10E |  |  | Ramificatie simpla din polipropilena pentru canalizare D110x50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 25231567210172 |  |  |  | Ramificatie simpla D110x50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,09 |  |
| 46 |  |  | SB09E |  |  | Cot 45* din polipropilena pentru canalizare D110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  |  | 4,48 |  |
|  |  |  | 25231567210374 |  |  |  | Cot 45* D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,24 |  |
| 47 |  |  | SB09C |  |  | Cot 45* din polipropilena pentru canalizare D50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 25231567210376 |  |  |  | Cot 45* D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,072 |  |
| 48 |  |  | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 3,39 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,271 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema K3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Utilaj sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | SC04A |  |  | Lavoar de portelan suspendat cu semipiedestal Lungime: 550 mm. Latime: 470 mm. Inaltime: 140 mm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  |  | 5,55 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Lavoar de portelan suspendat cu semipiedestal Lungime: 550 mm. Latime: 470 mm. Inaltime: 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 3,091 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,06 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,06 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 1,836 |  |
|  |  |  | 2875114203520 |  |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 6,12 |  |
| 50 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  |  | 4,95 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 51 |  |  | SB28B |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind gratarul din otel inoxidabil, iesire laterala, avind diametrul iesirii de 110 mm. Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 252312672118 |  |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena D=110 mm, lateral |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0045 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | SD17B |  |  | Montarea Hidrant incendiu interior, pentru tevi cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  | Dulap din metal pentru hidrant de incendiu cu loc pentru stingator dimensiuni 540x1300(h)x300 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 60018 |  |  |  | Dulap din metal pentru hidrant de incendiu cu loc pentru stingator dimensiuni 540x1300(h)x300 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 54 |  |  |  |  |  | Robinet pentru hidrant de incendiu din fonta cu filet 2" PN16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 60019 |  |  |  | Robinet pentru hidrant de incendiu din fonta cu filet 2" PN16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 55 |  |  |  |  |  | Furtun de incendiu, D51 mm, L=20m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 60020 |  |  |  | Furtun de incendiu, D50 mm, L=20m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 56 |  |  |  |  |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa de tip GR-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 60021 |  |  |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa de tip GR-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 57 |  |  |  |  |  | Duza de incendiu de mina de tip PS-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 60022 |  |  |  | Duza de incendiu de mina PS-6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 58 |  |  |  |  |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa de tip GM-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 60023 |  |  |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa ГМ-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 59 |  |  |  |  |  | Stingator cu pulbere 10 kg |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 60024 |  |  |  | Stingator cu pulbere 10 kg |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5

Incalzire, ventilare si conditionare (15/09-2025-IVC)

Intocmit in preţuri  curente 18.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | VA21A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie, inclusiv a fitingurilor (cot, teu, reductie) din tabla zincata de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm, inclusiv elementele de fixare 0.50 kg/m2 (200x100 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,6790 |  |  | 3,022 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,818 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,909 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 27,27 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 27,27 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 27,27 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 1,091 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0540 |  |  | 0,097 |  |
| 2 |  |  | VA21A |  |  | Montarea canalelor de ventilatie, inclusiv a fitingurilor (cot, teu, reductie) din tabla zincata de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm, inclusiv elementele de fixare 0.50 kg/m2 (200x150 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,6790 |  |  | 17,63 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 10,605 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 5,303 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 159,075 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 159,075 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 159,075 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,6000 |  |  | 6,363 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0540 |  |  | 0,567 |  |
| 3 |  |  | VA21A1 |  |  | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 3,01 pana la 5 m: se adauga. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,30 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,1010 |  |  | 1,242 |  |
| 4 |  |  | VA21B |  |  | Montarea canalelor de ventilatie, inclusiv a fitingurilor (cot, teu, reductie) din tabla zincata de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 800-1000 mm, inclusiv elementele de fixare 0.50 kg/m2 (250x150 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,5370 |  |  | 6,148 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 4,04 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 60,60 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 60,60 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 60,60 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,9000 |  |  | 3,636 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0640 |  |  | 0,256 |  |
| 5 |  |  | VA21B |  |  | Montarea canalelor de ventilatie, inclusiv a fitingurilor (cot, teu, reductie) din tabla zincata de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 800-1000 mm, inclusiv elementele de fixare 0.50 kg/m2 (200x200 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,5370 |  |  | 8,607 |  |
|  |  |  | 26261473700090.5r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 5,656 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 2,828 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 84,84 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 84,84 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 84,84 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,9000 |  |  | 5,09 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0640 |  |  | 0,358 |  |
| 6 |  |  | VA21B |  |  | Montarea canalelor de ventilatie, inclusiv a fitingurilor (cot, teu, reductie) din tabla zincata de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 800-1000 mm, inclusiv elementele de fixare 0.50 kg/m2 (300x150 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,5370 |  |  | 8,30 |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 5,454 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 2,727 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 81,81 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 81,81 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 81,81 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 0,9000 |  |  | 4,909 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0640 |  |  | 0,346 |  |
| 7 |  |  | VA21B1 |  |  | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 3,01 pana la 5 m: se adauga. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,0920 |  |  | 1,38 |  |
| 8 |  |  | VA22C |  |  | Montarea canalelor de ventilatie, inclusiv a fitingurilor (cot, teu, reductie) din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm, inclusiv elementele de fixare 0.50 kg/m2 (400x250 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,0010 |  |  | 5,205 |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 5,252 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 2,626 |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 42,016 |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 42,016 |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 42,016 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 1,8000 |  |  | 9,454 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1020 |  |  | 0,53 |  |
| 9 |  |  | VA22C |  |  | Montarea canalelor de ventilatie, inclusiv a fitingurilor (cot, teu, reductie) din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm, inclusiv elementele de fixare 0.50 kg/m2 (450x250 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,80 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,0010 |  |  | 16,817 |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 16,968 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 8,484 |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 135,744 |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 135,744 |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 135,744 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 1,8000 |  |  | 30,542 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1020 |  |  | 1,714 |  |
| 10 |  |  | VA22C |  |  | Montarea canalelor de ventilatie, inclusiv a fitingurilor (cot, teu, reductie) din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm, inclusiv elementele de fixare 0.50 kg/m2 (500x250 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,0010 |  |  | 9,009 |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 9,09 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 4,545 |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 72,72 |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 72,72 |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 72,72 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 1,8000 |  |  | 16,362 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1020 |  |  | 0,918 |  |
| 11 |  |  | VA22C |  |  | Montarea canalelor de ventilatie, inclusiv a fitingurilor (cot, teu, reductie) din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm, inclusiv elementele de fixare 0.50 kg/m2 (500x350 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 44,20 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,0010 |  |  | 44,244 |  |
|  |  |  | 26261473700090.7r |  |  |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 44,642 |  |
|  |  |  | 2874115837749 |  |  |  | Fixari |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 22,321 |  |
|  |  |  | 2874135840766 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 357,136 |  |
|  |  |  | 2874125881199 |  |  |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 357,136 |  |
|  |  |  | 2874115819964 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 357,136 |  |
|  |  |  | 2524217304531 |  |  |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 1,8000 |  |  | 80,356 |  |
|  |  |  | 2952160007250 |  |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1020 |  |  | 4,508 |  |
| 12 |  |  | VA22C1 |  |  | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 3,01 pana la 5 m: se adauga. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 75,20 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 4,512 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | Supapa de echilibrare 200x100 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 60082010 |  |  |  | Supapa de echilibrare 200x100 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 14 |  |  |  |  |  | Supapa de echilibrare 200x150 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 60082015 |  |  |  | Supapa de echilibrare 200x150 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 15 |  |  |  |  |  | Supapa de echilibrare 250x150 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 60082515 |  |  |  | Supapa de echilibrare 250x150 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 16 |  |  | pret ofertant |  |  | Supapa de echilibrare 400x250 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 60084025 |  |  |  | Supapa de echilibrare 400x250 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 17 |  |  | pret ofertant |  |  | Supapa de echilibrare 450x250 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 60084525 |  |  |  | Supapa de echilibrare 450x250 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 18 |  |  | pret ofertant |  |  | Plasa metalica zincata 20x20 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 60082020 |  |  |  | Plasa metalica zincata 20x20 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 19 |  |  | VB15B |  |  | Grila de refulare reglabila pe 1 directie 300x150 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,9800 |  |  | 1,96 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 287411576570014 |  |  |  | Grila de refulare reglabila pe 1 directie 300x150 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1800 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
| 20 |  |  | VB15B |  |  | Grila de refulare reglabila pe 1 directie 400x150 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,9800 |  |  | 1,96 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 287411576570015 |  |  |  | Grila de refulare reglabila pe 1 directie 400x150 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 56,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1800 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
| 21 |  |  | VB15B |  |  | Grila de refulare reglabila pe 1 directie 500x150 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,9800 |  |  | 9,80 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0600 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 280,00 |  |
|  |  |  | 287411576570017 |  |  |  | Grila de refulare reglabila pe 1 directie 500x150 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 280,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 280,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1800 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,20 |  |
| 22 |  |  | VB15B |  |  | Grila de refulare reglabila pe 1 directie 500x200 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,9800 |  |  | 5,88 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0600 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 168,00 |  |
|  |  |  | 287411576570018 |  |  |  | Grila de refulare reglabila pe 1 directie 500x200 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 168,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 168,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1800 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,12 |  |
| 23 |  |  | IzH22A |  |  | Izolatie termica din cauciuc spumat cu strat adeziv si folie de aluminiu grosime 10 mm de tip K-flex sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,00 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,4740 |  |  | 14,694 |  |
|  |  |  | 111100010003172/10 |  |  |  | Izolatie termica K-flex b=10 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 31,93 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 1,395 |  |
| 24 |  |  | IzH22A |  |  | Izolatie termica din vata minerala cu folie de aluminiu gr. 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,4740 |  |  | 19,908 |  |
|  |  |  | 111100010003124 |  |  |  | Izolatie termica din vata minerala cu folie de aluminiu gr. 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  |  | 43,26 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 1,89 |  |
| 25 |  |  | IzI07D1 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m - confectionare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,2350 |  |  | 9,87 |  |
|  |  |  | 2710403601300 |  |  |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 4,5530 |  |  | 191,226 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0490 |  |  | 2,058 |  |
| 26 |  |  | IzI07D2 |  |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m - montare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,5890 |  |  | 24,738 |  |
|  |  |  | 2874115893900 |  |  |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 336,00 |  |
| 27 |  |  | IC31A |  |  | Conducta din cupru 6.35 mm in izolatie de tip k-flex b=19 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 27461633340006 |  |  |  | Conducta din cupru 6.35 mm in izolatie de tip k-flex b=19 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 20,20 |  |
|  |  |  | 2414126109482 |  |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2744135904000 |  |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2735725903105 |  |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,40 |  |
| 28 |  |  | IC31A |  |  | Conducta din cupru 9.52 mm (3/8") in izolatie de tip k-flex b=19 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 27461633340009 |  |  |  | Conducta din cupru 9.52 mm in izolatie de tip k-flex b=19 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 90,90 |  |
|  |  |  | 2414126109482 |  |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2744135904000 |  |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2735725903105 |  |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,80 |  |
| 29 |  |  | IC31A |  |  | Conducta din cupru 15.90 mm (5/8") in izolatie de tip k-flex b=19 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 17,50 |  |
|  |  |  | 274616333400015 |  |  |  | Conducta din cupru 15.90 mm in izolatie de tip k-flex b=19 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0100 |  |  | 70,70 |  |
|  |  |  | 2414126109482 |  |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2744135904000 |  |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2735725903105 |  |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,40 |  |
| 30 |  |  | IE03A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de racire avind diametrul pina la 28.60 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 180,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 16,20 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 7,20 |  |
| 31 |  |  | IE04A |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de e racire avind diametrul pina la 28.60 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 180,00 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 14,40 |  |
| 32 |  |  | SB09A |  |  | Sifon de drenaj pentru unitate interioara de tip HL21 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2623156721037 |  |  |  | Sifon de drenaj pentru unitate interioara de tip HL21 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 33 |  |  | SB05A |  |  | Teava PVC lipire D=20 mm (drenaj) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 29629 |  |  |  | Teava PVC lipire D=20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0350 |  |  | 32,603 |  |
|  |  |  | 2416406110467 |  |  |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,095 |  |
|  |  |  | 2320116200572 |  |  |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | VC17A |  |  | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (PV1) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 49,7700 |  |  | 49,77 |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,402 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 1,005 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,201 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,101 |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  | buc |  |  | 60,0000 |  |  | 60,30 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 10,05 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,02 |  |
|  |  |  | 2874115820390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 60,0000 |  |  | 60,30 |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 10,05 |  |
|  |  |  | 2874115820089 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,02 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  |  | 0,35 |  |
| 35 |  |  | F A16 A |  |  | Gunp compact pentru racirea lichidelor compus din compresor, electromotor, separator de ulei, condensator, evaporator si accesorii, avind capacitatea frigorifica de pina la 50.000 kcal/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011541 |  |  |  | Instalator frigorific |  |  |  | h-om |  |  | 27,7600 |  |  | 55,52 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 12,7000 |  |  | 25,40 |  |
|  |  |  | 2733103610011 |  |  |  | Tabla groasa din otel 10 x 2000 x 6000 mm |  |  |  | kg |  |  | 16,0000 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2651122100025 |  |  |  | Ciment portland P 40 vrac |  |  |  | kg |  |  | 32,0000 |  |  | 64,00 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0120 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  |  | h-ut |  |  | 4,7000 |  |  | 9,40 |  |
| 36 |  |  | VC16A |  |  | Montarea ventilator canal din otel galvanizat cu flanse in set cu: - 1. Clapeta motorizata de aer aspirat cu jaluzele de protectie - 2. Regulator ed viteza cu intrerupator de siguranta pentru motor CEE; -3. Atenuator de zgomot; -4. Flansa antivibratii din pinza; -5. Set de automatizare. Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 44,8700 |  |  | 44,87 |  |
|  |  |  | 2710403700053 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,352 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 1,005 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  |  |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,151 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2874115842702 |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  | buc |  |  | 60,0000 |  |  | 60,30 |  |
|  |  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,04 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,01 |  |
|  |  |  | 2874115820390 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 60,0000 |  |  | 60,30 |  |
|  |  |  | 2874115827556 |  |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,04 |  |
|  |  |  | 2874115820089 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,01 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,30 |  |
| 37 |  |  | VC37B |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic Materiale marunte=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,3000 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 2811236305075 |  |  |  | Console |  |  |  | kg |  |  | 5,0000 |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 2521305734008 |  |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  | m |  |  | 0,5000 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2521305734009 |  |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  | m |  |  | 2,0000 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |  | 31,50 |  |
|  |  |  | 274616333400015 |  |  |  | Conducta din cupru 15.90 mm in izolatie de tip k-flex b=19 mm |  |  |  | m |  |  | 5,0000 |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 27461633340009 |  |  |  | Conducta din cupru 9.52 mm in izolatie de tip k-flex b=19 mm |  |  |  | m |  |  | 5,0000 |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 2874115850014 |  |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  | kg |  |  | 0,1760 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 2411117322835 |  |  |  | Freon R32 |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 3410520005700 |  |  |  | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9800 |  |  | 1,96 |  |
| 38 |  |  | VB09B |  |  | Montarea supapa antifoc Clapeta antifoc rectangulara, cu etansarea la foc - 60 min, cu servomotor 230 V, cu perimetrul pina la 2500 mm, montata pe canal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 10,08 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0700 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 168,00 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2874115883938 |  |  |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 168,00 |  |
|  |  |  | 2874115819999 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,0000 |  |  | 168,00 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,18 |  |
| 39 |  |  | 08-03-602-1 |  |  | Dispozitive de incalzire: convector electric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0410 |  |  | 0,082 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | pret ofertant |  |  | PV1. Instalatie de refulare de tip VERSO-S-10-X-H-PM/IE5/1.4/X-F7- HE/24-CDX/4R/2.6;1-R1-C5-X sau similara L=1745 m3/h, P=350 Pa (presiunea la retele de conducte), N=1.40 kW, U=3/400V (motoare electrice). Set de automatizare cu sensori pentru temperatura, debit, protectie de supraincalzire cu panou de comanda de tip C5.1. Cu urmatoarele componente in ansamblu: -Clapeta motorizata de aer refulat; - Filtru clasa F7; - ventilator de aer refulat; - calorifer electic N=20.0 kW; - racitor de tip DX-G10-04R-0715-0300-160/-10-1*06C-26F-M1-C40-IS1-RC-1*5/8/*22-220; - rama de monaj cu vibroizolatori de tip Sylomer-Trafo TR T600/100 dimensiuni 100 x 100 x 45 mm; - atenuator de zgomot de canal sectiune 900x400 mm, L=1200mm; - regulator de viteza. |  |  |  |  | ansmablu |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 70072 |  |  |  | Instalatie de refulare de tip VERSO-S-10-X-H-PM/IE5/1.4/X-F7- HE/24-CDX/4R/2.6;1-R1-C5-X sau similara L=1745 m3/h, P=350 Pa (presiunea la retele de conducte), N=1.40 kW, U=3/400V (motoare electrice). Set de automatizare cu sensori pentru temperatura, debit, protectie de supraincalzire cu panou de comanda de tip C5.1 |  |  |  | ansmablu |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 41 |  |  | pret ofertant |  |  | Unitate exterioara de tip MOU-36HFN8a sau similara , cu urmatoarele caracteristici: - puterea Racire (kW) - 10.55 (2.73 -11.78); - puterea Incalzire (kW) - 11.72 (2.78 -12.84); - set conexiune de tip KA8140; - rama de montare 1090x500x600(h) mm cu vibroizolatori de tip Sylomer-Trafo TR T600/100 dimensiuni 100 x 100 x 45 mm - 2 seturi; - freon R32 - 10 kg. |  |  |  |  | ansmablu |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 258963147009 |  |  |  | Unitate exterioara de tip MOU-36HFN8a sau similara |  |  |  | ansmablu |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 42 |  |  | pret ofertant |  |  | М1. Ventilator canal din otel galvanizat cu flanse de conectare dreptunghiulare, executie exterioara IP54 Lmax (Llucru)=5070m3/h (2320 m3/h), P=400 Pa, N=0,99kW in set cu: - 1. Clapeta motorizata de aer aspirat cu jaluzele de protectie 700x500 mm; - 2. Regulator ed viteza cu intrerupator de siguranta pentru motor CEE; -3. Atenuator de zgomot 700x500 mm, L=1200 mm; -4. Flansa antivibratii din pinza; -5. Set de automatizare. |  |  |  |  | ansmablu |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 70098 |  |  |  | Ventilator canal din otel galvanizat cu flanse de conectare dreptunghiulare, executie exterioara IP54 Lmax (Llucru)=5070m3/h (2320 m3/h), P=400 Pa, N=0,99kW in set cu: - 1. Clapeta motorizata de aer aspirat cu jaluzele de protectie 700x500 mm; - 2. Regulator ed viteza cu intrerupator de siguranta pentru motor CEE; -3. Atenuator de zgomot 700x500 mm, L=1200 mm; -4. Flansa antivibratii din pinza; -5. Set de automatizare. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 43 |  |  | pret ofertant |  |  | K1. Aparat de aer conditionat cu lampa UV de tip DC Inverter R32 AS71PEPHRA-PRE 1U68WEGFRA-H sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | ansmablu |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 258963147010 |  |  |  | Aparat de aer conditionat cu lampa UV de tip DC Inverter R32 AS71PEPHRA-PRE 1U68WEGFRA-H |  |  |  | ansmablu |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 44 |  |  | pret ofertant |  |  | K2. Aparat de aer conditionat cu lampa UV de tip Smart Air Pro UV (HYAC-12CHSD/TP21) sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | ansmablu |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 258963147011 |  |  |  | Aparat de aer conditionat Hyundai Smart Air Pro UV (HYAC-12CHSD/TP21) sau similar dupa caracteristici |  |  |  | ansmablu |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 45 |  |  | pret ofertant |  |  | Clapeta antifoc rectangulara, cu etansarea la foc - 60 min, cu servomotor 230 V, sectiune 200x100 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7001352010 |  |  |  | Clapeta antifoc rectangulara, cu etansarea la foc - 60 min, cu servomotor 230 V, sectiune 200x100 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 46 |  |  | pret ofertant |  |  | Clapeta antifoc rectangulara, cu etansarea la foc - 60 min, cu servomotor 230 V, sectiune 200x150 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7001352015 |  |  |  | Clapeta antifoc rectangulara, cu etansarea la foc - 60 min, cu servomotor 230 V, sectiune 200x150 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 47 |  |  | pret ofertant |  |  | Clapeta antifoc rectangulara, cu etansarea la foc - 60 min, cu servomotor 230 V, sectiune 250x150 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7001352515 |  |  |  | Clapeta antifoc rectangulara, cu etansarea la foc - 60 min, cu servomotor 230 V, sectiune 250x150 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 48 |  |  | pret ofertant |  |  | Clapeta antifoc rectangulara, cu etansarea la foc - 60 min, cu servomotor 230 V, sectiune 450x250 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7001354525 |  |  |  | Clapeta antifoc rectangulara, cu etansarea la foc - 60 min, cu servomotor 230 V, sectiune 450x250 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 49 |  |  | pret ofertant |  |  | Clapeta antifoc rectangulara, cu etansarea la foc - 60 min, cu servomotor 230 V, sectiune 500x250 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7001355025 |  |  |  | Clapeta antifoc rectangulara, cu etansarea la foc - 60 min, cu servomotor 230 V, sectiune 500x250 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 50 |  |  | pret ofertant |  |  | Convector electric de podea 2200 W, 230V, 50Hz, IP44 cu termostat electronic, protectie la supraincalzire si timer |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7001316732 |  |  |  | Convector electric de podea 2200 W, 230V, 50Hz, IP44 cu termostat electronic, protectie la supraincalzire si timer |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | VD04C |  |  | Reglarea componentelor la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, reglarea clapetelor de reglaj |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7112020030200 |  |  |  | Specialist ventilatorist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  |  | 1,62 |  |
| 52 |  |  | VD04D |  |  | Reglarea componentelor la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, reglarea filtrelor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7112020030200 |  |  |  | Specialist ventilatorist |  |  |  | h-om |  |  | 1,7800 |  |  | 1,78 |  |
| 53 |  |  | VD04E |  |  | Reglarea componentelor la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, reglarea bateriei de incalzire |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7112020030200 |  |  |  | Specialist ventilatorist |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 0,52 |  |
| 54 |  |  | 03-01-011-06 |  |  | Dispozitiv de reglare-inchidere: supapa antifoc |  |  |  |  | 1 dizpozitiv |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 4,3000 |  |  | 25,80 |  |
| 55 |  |  | 03-02-020-02 |  |  | Retea a sistemelor de ventilare si de conditionare a aerului, cantitate sectiuni pina la 10 |  |  |  |  | 1 ret.ventil |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 22,0000 |  |  | 44,00 |  |
| 56 |  |  | 03-02-002-01 |  |  | Ventilator axial cu elemente de intrare ale retelei, instalat in conducta de aer, golul de aspiratie, in gol sau pe acoperis №: 4-8 |  |  |  |  | 1 dizpozitiv |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 7,0000 |  |  | 14,00 |  |
| 57 |  |  | 03-02-068-01 |  |  | Instalatie centrala de conditionare a aerului, cu debit nominal de aer pina la 10 mii m3/h, cantitate instalatii de acelasi tip in sala de masini: 1 |  |  |  |  | 1 instalatie |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 75,0000 |  |  | 300,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-6

Semnalizare de incendiu (15/09-2025-SI)

Intocmit in preţuri  curente 18.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 21,42 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 6,03 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 16,20 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,099 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 4,356 |  |
| 2 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 5309022 |  |  |  | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 92,25 |  |
| 3 |  |  | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 22x10 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,2900 |  |  | 8,145 |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc |  |  | 200,0000 |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 110-033320 |  |  |  | Canale din masa plastica 20x10 mm |  |  |  | m |  |  | 102,5000 |  |  | 51,25 |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 3,04 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 3,04 |  |
| 4 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 6,94 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1039160 |  |  |  | Mansoane de cuplare |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 25,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 0,888 |  |
| 5 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=22 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2513306619262 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=22 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 20,50 |  |
| 6 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 9,099 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,027 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,419 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 16,47 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,068 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,027 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,027 |  |
| 7 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, cu 2 conductori, cu sectiunea S=0,8 mmp, respecte standardul national - ГОСТ 31565-2012 (-нг(А)-FRHF), cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 30 minute, FE180 E30 - JE-H(St)H-2x2x0.8 mmp |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 115,00 |  |
|  |  |  | 3130134818983 |  |  |  | FE180 E30 - JE-H(St)H-2x2x0.8 mmp |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 117,875 |  |
| 8 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVGng-FRLS 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 3130134817205 |  |  |  | Cablu de tip VVGng-FRLS 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 20,50 |  |
| 9 |  |  | 10-08-001-01 |  |  | Aparate receptoare - centrala detectie incendiu 4 zone |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,0000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0056 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0560 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,16 |  |
| 10 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Transmitator radio cu antena de tip ATS-100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
| 11 |  |  | 10-08-003-03 |  |  | Bloc de alimentare si control |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0016 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,13 |  |
| 12 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - Acumulator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 13 |  |  | 08-03-593-10 |  |  | Sirena pentru instalare pe perete |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 98,2000 |  |  | 1,964 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,082 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1200 |  |  | 0,022 |  |
| 14 |  |  | 10-08-002-02 |  |  | Avertizoare "SI" automatice: de fum cu soclu si cutie suplimentara pentru instalarea avertizorului |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0005 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,2500 |  |  | 2,75 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 1,76 |  |
| 15 |  |  | 08-03-591-1 |  |  | Declansator de incendiu manual, montare aparenta |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 39,5000 |  |  | 0,79 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 0,128 |  |
| 16 |  |  | 10-02-050-04 |  |  | Instalarea Indicator LED extern, pentru conectarea cu detector sub tavan suspendat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
| 17 |  |  | 08-03-593-10 |  |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 98,2000 |  |  | 1,964 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,0800 |  |  | 0,082 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1200 |  |  | 0,022 |  |
| 18 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,Iesire'', de tip permanent, IP22, cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 4W, flux luminos 150Lm, tensiune de alimentare 230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274401293 |  |  |  | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,Iesire'', de tip permanent, IP22, cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 4W, flux luminos 150Lm, tensiune de alimentare 230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | pert furnizor |  |  | Bloc de receptie-control pentri semnalizare de inceniu conform standartului SM SR EN 54-2:2010 de tip FP9000-4 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2923125729695 |  |  |  | Bloc de receptie-control pentri semnalizare de inceniu conform standartului SM SR EN 54-2:2010 de tip FP9000-4 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 20 |  |  | pert furnizor |  |  | Transmitator radio cu antena de tip ATS-100 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2923125729691 |  |  |  | Transmitator radio cu antena de tip ATS-100 sau similar dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 21 |  |  | pret furnizor |  |  | Sursa de alimentare de rezerva 24V, cutie metalica, EN54-4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236313008 |  |  |  | Sursa de alimentare de rezerva 24V, cutie metalica, EN54-4 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 22 |  |  | pret furnizor |  |  | Acumulator 12V, 17 A/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236313263 |  |  |  | Acumulator 12V, 17 A/h |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 23 |  |  | pret furnizor |  |  | Dispozitiv de semnalizare somica cu blit LED de interior, 24V, conform standartului SM SR EN 54-3:2015 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236313306 |  |  |  | Dispozitiv de semnalizare somica cu blit LED de interior, 24V, conform standartului SM SR EN 54-3:2015 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 24 |  |  | pret furnizor |  |  | Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010 cu cutie suplimentara de montare si soclu detector |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2811236313272 |  |  |  | Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010 cu cutie suplimentara de montare si soclu detector |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,00 |  |
| 25 |  |  | pret furnizor |  |  | Declansator manual de incendiu, conform standartului SM SR EN 54-11 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236313242 |  |  |  | Declansator manual de incendiu, conform standartului SM SR EN 54-11 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  | Indicator LED extern, pentru conectarea cu detector |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 211131011 |  |  |  | Indicator LED extern, pentru conectarea cu detector |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 1-10-002-1 |  |  | Circuit de formare a sectorului de semnalizare (centrala, tehnologica, locala, de avarie, de avertizare etc.) |  |  |  |  | 1 sector |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 29,0000 |  |  | 29,00 |  |
| 28 |  |  | 1-10-001-1 |  |  | Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automatica ale regimurilor electrice si tehnologice |  |  |  |  | semnal |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 37,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 4-1-1

Retele electrice exterioare (15/09-2025-EEF.IEI)

Intocmit in preţuri  curente 18.10.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 3,48 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2940 |  |  | 3,528 |  |
| 2 |  |  | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6000 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7750 |  |  | 0,465 |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7750 |  |  | 0,465 |  |
| 3 |  |  | TsC59B k=1.2 |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (sapatura la transee) Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к материалам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 0,365 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 0,858 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 0,217 |  |
| 4 |  |  | TsI51A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 8,25 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0571 |  |  | 0,471 |  |
| 5 |  |  | TsC58B k=1.2 |  |  | Transee cablu. Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (sapatura la transee) Коэффициент к машинам=1,2000 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к материалам=1,2000 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,228 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 1,075 |  |
| 6 |  |  | AcF03A |  |  | Transee cablu. Umpluturi in santuri ca substrat, strat de protectie, executate cu nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6100 |  |  | 2,44 |  |
|  |  |  | 1421102201525 |  |  |  | Nisip amenajari |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 4,10 |  |
| 7 |  |  | 34-02-004-1 |  |  | Executarea conductelor din Teava PE D=110 x 6.6 mm de uz tehnic |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 133,0000 |  |  | 2,66 |  |
|  |  |  | 102-0097 |  |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  |  | m3 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 530911135110 |  |  |  | Teava PE D=110 x 6.6 mm de uz tehnic |  |  |  | m |  |  | 1 000,0000 |  |  | 20,00 |  |
| 8 |  |  | TsD18B |  |  | Transee cablu. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 0,078 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,008 |  |
| 9 |  |  | DA06A2 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 1,035 |  |
|  |  |  | 1421102209525 |  |  |  | Amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010 |  |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 1,18 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 0,209 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 0,138 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 0,021 |  |
| 10 |  |  | DA06A1 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,74 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 2,001 |  |
|  |  |  | 1421402206393 |  |  |  | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 |  |  |  | m3 |  |  | 1,3110 |  |  | 2,281 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,2320 |  |  | 0,404 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1530 |  |  | 0,266 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  |  | 0,04 |  |
| 11 |  |  | Dl 107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,0300 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,002 |  |
| 12 |  |  | DB19C |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 111100010001310 |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4 leg 50/70 SM SR EN13108-1:2010 |  |  |  | t |  |  | 0,1410 |  |  | 0,846 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2710603420375 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0166 |  |  | 0,10 |  |
| 13 |  |  | DB16D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 111100010001311 |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010 |  |  |  | t |  |  | 0,0940 |  |  | 0,564 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0110 |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  |  | 0,068 |  |
| 14 |  |  | RCsB29I |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm, L=250 mm (k=2.25) Coeficient la manoperei=2,2500 Coeficient la pentru materiale=2,2500 Coeficient la utilajului=2,2500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,3360 |  |  | 1,512 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1440 |  |  | 0,648 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0072 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0286 |  |  | 0,129 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |  | 1,035 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 08-03-526-3 |  |  | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,7600 |  |  | 2,76 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |  | 0,23 |  |
| 16 |  |  | 08-02-155-1 |  |  | Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare |  |  |  |  | trecere |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 1010025 |  |  |  | Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011705 |  |  |  | Cilti impregnati |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 5009837 |  |  |  | Compozitie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,7200 |  |  | 1,44 |  |
| 17 |  |  | 08-02-143-1 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5100 |  |  | 1,693 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2400 |  |  | 1,102 |  |
| 18 |  |  | pret furnizor |  |  | Caramida plina constructie 240x115x63 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 230,00 |  |
|  |  |  | 2640112300705 |  |  |  | Caramida plina constructie 240x115x63 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 230,00 |  |
| 19 |  |  | 08-02-407-4 |  |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 67,5000 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,6800 |  |  | 0,027 |  |
|  |  |  | 1109105 |  |  |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2100 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 3,1000 |  |  | 0,124 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 5009627 |  |  |  | Banda "ФУМ" |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,4500 |  |  | 0,058 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4200 |  |  | 0,257 |  |
| 20 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava din otel Dn=76x3,5 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2521216701335 |  |  |  | Teava din otel Dn=76x3,5 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 4,10 |  |
| 21 |  |  | 08-02-146-3 |  |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 19,3000 |  |  | 5,79 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00288 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009039 |  |  |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  |  | 10 buc |  |  | 10,2000 |  |  | 3,06 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0208 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0245 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5900 |  |  | 0,177 |  |
| 22 |  |  | 08-02-145-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 0,497 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0960 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5400 |  |  | 0,032 |  |
| 23 |  |  | 08-02-148-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,3000 |  |  | 4,392 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5600 |  |  | 0,134 |  |
| 24 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip APVBbShv 5х50 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 31301348186158 |  |  |  | Cablu de tip APVBbShv 5х50 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 60,00 |  |
| 25 |  |  | 08-02-159-2 |  |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 5 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 (Ksal=1.43) Coeficient la manoperei=1,4300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 6,778 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00204 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0024 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  | Cap terminal cu papuci pentru cablu cu izolatie din PE sectiune 5x25/50 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5001000100256 |  |  |  | Cap terminal cu papuci pentru cablu cu izolatie din PE sectiune 5x25/50 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de tip VA 88-33, 3P, 25 kA, 50/60 Hz, curent 125 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326200 |  |  |  | Intrerupator automat de tip VA 88-33, 3P, 25 kA, 50/60 Hz, curent 125 A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 1-03-002-5 |  |  | Intreruptor tripolar cu declansator electromagnetic, termic sau combinat, curent nominal pina la 200 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 3,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dragoș Pidleac – șef departament gestionarea patrimoniului    ____________________